ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН број 52/24

Службена одећа и обућа и лична заштитна средства

Предмет набавке су следећа добра:

| Р. бр. | Назив добара | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Безбедносне ципеле дубоке | пар | 5 |
|  | Безбедносне ципеле плитке | пар | 7 |
|  | Радне ципеле дубоке | пар | 5 |
|  | Радне ципеле плитке | пар | 6 |
|  | Радно одело (дводелно) летње за електричаре | комад | 6 |
|  | Радно одело (дводелно) зимско за електричаре | кoмад | 5 |
|  | Мајица за возаче кратки рукав | комад | 2100 |

Техничка спецификација:

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ЦИПЕЛЕ ДУБОКЕ

Количина: 5 пари ципела.

Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20345:2022 S7L SR HI CI HRO FO (или одговарајуће), тип Б, категорија II.

Намена:

За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу у спољним условима – на отвореном, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље.

Лице: Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин. 240 минута, дебљине од 2,1 до 2,3 mm, црне боје постојаности минималне оцене 4.

Лице II-ојачање: Природна говеђа кожа дебљине 1,8-2,0 хидрофобирана мин. 240 минута са ПУ наносом, црне боје.

Крагна ципеле: Природна говеђа кожа пуног лица-напа, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером дебљине 20 mm.

Језик ципеле: Затворени језик од природне говеђе коже -напе, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером минималне дебљине 5 mm.

Постава ципеле: Вишеслојни текстил-ламинат, водонепропустан, паропропустан варен по штеповима, док је горњи део (бордура) од коже.

Уложна табаница: Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења, мин. дебљине 4,5 mm.

Заштитна капна: Капне морају бити уграђене у обућу на такав начин да се не могу одстранити без оштећења обуће. Техничке карактеристике према стандарду SRPS EN ISO 12568.

Темељна табаница: Композитна вишеслојна табаница од полиестерских и/или полипропиленских влакана, отпорна на пробијање силом од мин. 1100 N, флексибилна, лагана, топлотно изолована.

Ђон: 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, проклизавање, антистатик, отпоран на високе температуре (HRO).

Величине: у француском систему мера.

У свакој кутији у којој су упакована предметна добра мора бити декларација произвођача, са свим неопходним информацијама о производу.

Означавање и обележавање:

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла,

- заштитни знак произвођача,

- ознаку величине,

- годину производње,

- ознаку стандарда,

- знак усаглашености.

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде:

- узорак понуђеног добра,

- документацију у складу са Правилником о ЛЗО:

- Декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлаштеног заступника (оригинал или фотокопија).

- Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог тела,(оригинал или фотокопија).

- Извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама издат од стране акредитоване лабораторије.(оригинал или фотокопија).

- Упутство за употребу на српском језику (уз узорак).

2. БЕЗБЕДНОСНE ЦИПЕЛE ПЛИТКE

Количина: 7 пари ципела.

Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20345:2022 S7L SR HI CI HRO FO (или одговарајући), тип А, категорија II.

Намена:

За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу у спољњим условима – на  отвореном, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље.

Лице: Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин. 240 минута, дебљине од 2,1 до 2,3 mm, црне боје постојаности минималне оцене 4.

Лице II-ојачање: Природна говеђа кожа дебљине 1,8-2,0, хидрофобирана мин. 240 минута са ПУ наносом, црне боје.

Крагна ципеле: Природна говеђа кожа пуног лица-напа, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером дебљине 20 mm.

Језик ципеле: Затворени језик од природне говеђе коже -напе, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером минималне дебљине 5 mm.

Постава ципеле: Вишеслојни текстил-ламинат, водонепропустан, паропропустан варен по штеповима, док је горњи део (бордура) од коже.

Уложна табаница: Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења, мин. дебљине 4,5 mm.

Заштитна капна: Капне морају бити уграђене у обућу на такав начин да се не могу одстранити без оштећења обуће. Техничке карактеристике према стандарду SRPS EN ISO 12568.

Темељна табаница: Композитна вишеслојна табаница од полиестерских и/или полипропиленских влакана, отпорна на пробијање силом од мин. 1100 N, флексибилна, лагана, топлотно изолована.

Ђон: 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, проклизавање, антистатик, отпоран на високе температуре (HRO).

Величине: у француском систему мера.

У свакој  кутији у којој су упакована предметна добра мора бити  декларација произвођача, са свим неопходним информацијама о производу.

Означавање и обележавање:

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла,

- заштитни знак произвођача,

- ознаку величине,

- годину производње,

- ознаку стандарда,

- знак усаглашености.

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде:

- узорак понуђеног добра,

- документацију у складу са Правилником о ЛЗО:

- Декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлаштеног заступника (оригинал или фотокопија).

- Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог тела,(оригинал или фотокопија).

- Извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама издат од стране акредитоване лабораторије.(оригинал или фотокопија).

- Упутство за употребу на српском језику (уз узорак).

3. РАДНЕ ЦИПЕЛЕ – ДУБОКЕ

Количина: 5 пари ципела.

Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20347:2022 O6 SR HI CI HRO FO (или одговарајући), тип Б, категорија II.

Намена:

За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу на отвореном простору, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље.

Лице: Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин. 240 минута, дебљине од 2,0 до 2,2 (±0,1) mm, постојаности минималне оцене 4.

Лице II-блатобрани: Природна говеђа кожа дебљине 1,8-2,0 хидрофобирана мин. 240 минута са ПУ наносом, црне боје.

Крагна ципеле: Природна говеђа кожа пуног лица-напа, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером дебљине 20 mm.

Језик ципеле: Затворени језик од природне говеђе коже-напе, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером минималне дебљине 5 mm, ради елеминисања жуљања.

Постава ципеле: У предњем делу у пределу заштитне капне је вишеслојни текстил-ламинат, водонепропустан, паропропустан, а у задњем делу постава је природна поставна кожа, дебљине од 1,0-1,2 mm браон боје.

Уложна табаница: Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења, мин. дебљине 4,5 mm.

Ђон: 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, проклизавање, антистатик, отпоран на високе температуре (HRO).

Величине: у француском систему мера.

У  свакој  кутији у којој су упакована предметна добра мора бити  декларација произвођача, са свим неопходним информацијама о производу.

Означавање и обележавање

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла,

- заштитни знак произвођача,

- ознаку величине,

- годину производње,

- ознаку стандарда,

- знак усаглашености.

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде:

- узорак понуђеног добра,

- документацију у складу са Правилником о ЛЗО:

- Декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлаштеног заступника (оригинал или фотокопија).

- Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог тела,(оригинал или фотокопија).

- Извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама издат од стране акредитоване лабораторије.(оригинал или фотокопија).

- Упутство за употребу на српском језику (уз узорак).

4.  РАДНЕ ЦИПЕЛЕ - ПЛИТКЕ

Количина: 6 пари ципела.

Захтеви постављени према српском стандарду SRPS EN ISO 20347:2022 O6 SR HI CI HRO FO (или одговарајући), тип А, категорија II.

Намена:

За заштиту стопала од разних механичких повреда, као и прљавштине. За употребу на отвореном простору  и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама,  као и  при  раду  на местима где се јављају влага и повремено уље.

Лице: Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин. 240 минута, дебљине од 2,0-2,2 (±0,1) mm, црне боје постојаности минималне оцене 4.

Крагна ципеле: Природна говеђа кожа пуног лица-напа, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером дебљине 20 mm.

Језик ципеле: Затворени језик од природне говеђе коже-напе, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером минималне дебљине 5 mm.

Постава ципеле: У предњем делу у пределу заштитне капне је вишеслојни текстил-ламинат, водонепропустан, паропропустан, а у задњем делу  постава је природна поставна кожа, дебљине од 1,0-1,2 mm браон боје.

Уложна табаница: Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења, мин. дебљине 4,5 mm.

Ђон: 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, проклизавање, антистатик, отпоран на високе температуре (HRO).

Величине: у француском систему мера.

У свакој кутији у којој су упакована предметна добра мора да стоји декларација произвођача, са свим неопходним информацијама о производу

Означавање и обележавање

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла,

- заштитни знак произвођача,

- ознаку величине,

- годину производње,

- ознаку стандарда,

- знак усаглашености.

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде:

- узорак понуђеног добра,

- документацију у складу са Правилником о ЛЗО:

- Декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлаштеног заступника (оригинал или фотокопија).

- Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог тела,(оригинал или фотокопија).

- Извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама издат од стране акредитоване лабораторије.(оригинал или фотокопија).

- Упутство за употребу на српском језику (уз узорак).

5.   РАДНО ОДЕЛО (ДВОДЕЛНО) ЛЕТЊЕ – ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ

Количина: 6 комада.

Заштитно летње радно одело је дводелно, пилот крој и састоји се од панталона и блузе, тегет боје.

Панталоне су са повишеним пластроном на предњем делу и леђима, подесивим трегерима.

На предњи пластрон нашивен је џеп са патном која се фиксира чичак траком.

На предњем пластрону, изнад џепа са патном, нашивена је рефлектујућа трака сиве боје ширине 2,5-3cm, испод које је ушивена светло плава паспул трака.

На задњем пластрону је такође нашивена рефлектујућа трака ширине 2,5-3 cm.

Панталоне имају два велика џепа са стране (на боковима), ластиш око струка у леђном делу и појачање на коленима.

На подколеницама -испод појачања је нашивена рефлектујућа трака ширине 2,5-3 cm.

Са горње и доње стране појачања на коленима ушивена светлоплава паспул трака.

На џепу на грудима одштампан лого 1.

Шлиц панталона копча се помоћу дугмића.

У боку панталона убачено је парче за подешавање ширине са два дугмета.

Блуза има 4 спољна џепа.

Горњи џепови су равно нашивени са патнама које се фиксирају помоћу чичак траке. У доњем делу су два коса џепа. Копчање блузе је помоћу рајсфершлуса и преклопне лајсне која се фиксира помоћу чичак трака.

У пределу груди (изнад горњих џепова) са предње и у истој висини са задње стране блузе, нашивена је сива рефлектујућа трака ширине 2,5-3 cm, испод које је ушивена светло плава паспул трака.

Испод рефлектујуће траке са паспулом, на леђима, одштампан лого 2.

На доњем делу блузе нашивен је каиш са уметнутим ластишом у пределу бокова.

На доњем делу рукава нашивена је манжетна која се затвара помоћу чичак траке.

У једном делу манжетне је убачен ластиш за затезање.

Материјал:

100% памук,

280 g/m² +-3%,

Водоодбојан, уљноодбојан, антистатик, негорив.

Боја: тегет плава

Без металних делова

Стандард квалитета:

СРПС ЕН ИСО 13688

СРПС ЕН 1149-5

Категорија 2

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде:

Документацију у складу са Правилником о личној заштитној опреми:

Сертификат о прегледу типа, Декларацију о усаглашености, упутство за употребу и одржавање, узорак, извештај акредитоване лабораторије о траженом квалитету материјала од ког је сашивен узорак.

6. РАДНО ОДЕЛО (ДВОДЕЛНО)  ЗИМСКО – ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ

Количина:  5  комада

Заштитно зимско радно одело је дводелно, пилот крој и састоји се од панталона и блузе, тегет боје.

Панталоне су са повишеним пластроном на предњем делу и леђима, подесивим трегерима.

На предњи пластрон нашивен је џеп са капном која се фиксира чичак траком.

На предњем пластрону, изнад џепа са капном, ушивена је светло плава паспул трака.

Панталоне имају два велика џепа са стране (на боковима), ластиш око струка у леђном делу и појачање на коленима.

Са горње и доње стране појачања на коленима ушивена светлоплава паспул трака.

На џепу на грудима одштампан лого 1.

Шлиц панталона копча се помоћу дугмића.

У боку панталона убачено је парче за подешавање ширине са два дугмета.

Панталоне имају топли, дупло штепани уложак од 100% памука, пуњен кофлином (100 g/m²), који се фиксира за панталоне помоћу дугмића.

Блуза има 4 спољна џепа.

Горњи џепови су равно нашивени са патнама које се фиксирају помоћу чичак траке.

У доњем делу су два коса џепа.

Копчање помоћу рајсфешлуса и преклопнe лајснe која се фиксира помоћу чичак трака.

У пределу груди (изнад горњих џепова) са предње и у истој висини са задње стране блузе, ушивена је светло плава паспул трака.

Испод траке са паспулом, на леђима, одштампан лого 2.

На доњем делу блузе нашивен је каиш са уметнутим ластишом у пределу бокова.

На доњем делу рукава нашивена је манжетна која се затвара помоћу чичак траке.

У једном делу манжетне је убачен ластиш за затезање.

Блуза има топли уложак (100% памучни, са пуњењем: кофлин 200 g/m² у телу и 100 g/m² у рукавима, обострано штепан). Сам уложак фиксира се за блузу помоћу дугмића.

Материјал:

98% памук, 2% угљенично влакно,

350 g/m² +-3%,

Водоодбојан, уљноодбојан, антистатик, негорив.

Боја: тегет плава.

Без металних делова.

Стандард квалитета:

СРПС ЕН ИСО 13688

СРПС ЕН 1149-5

Категорија 2

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде:

Документацију у складу са Правилником о личној заштитној опреми:

Сертификат о прегледу типа, Декларацију о усаглашености, упутство за употребу и одржавање, узорак, извештај акредитоване лабораторије о траженом квалитету материјала од ког је сашивен узорак.

7.   МАЈИЦА ЗА ВОЗАЧЕ – КРАТАК РУКАВ

Количина: 2100 комада.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Мајица са крагном, кратки рукав.

Основни параметри и карактеристике готовог производа:

Производ је саставни део службеног одела запослених, намењен да испуни захтеве удобности, естетског изгледа и да представља елемент идентитета Предузећа.

Изглед основног производа:

Мајица је светло плаве боје и моделирана је за мушкарце и жене, класичног кроја са крагном у боји мајице. Шивена са стране, дупли штеп на дну, три дугмета у боји мајице, резервно дугме ушивено са унутрашње стране на шаву при дну, дуж врата мајица је ојачана траком, а додатним штепом дуж рамена и додатном лајсном на средини вратног изреза где се копча. Прва рупица (од горе) је хоризонтална а следеће рупице су вертикалне. Штепови су светло плаве боје.

Означавање:

Производ је означен званичним логотипом Предузећа на десном рукаву мајице са спољње стране. Логотип је израђен везом. Величина логотипа: ширина 6,5 cm висина пропорционална. Сваки комад треба да има ознаку величине према стандардним конфекцијским бројевима уз додатну могућност поручивања и ванконфекцијских бројева (до 30 комада), ознаку сировинског састава и начин одржавања.

Квалитет материјала:

Сировински састав материјала: 100% памук.

Површинска маса: минимум 180 гр/м2 (+/- 5%).

Одржавање: машинско прање до 40 степени.

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде:

Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је понуђени производ усклађен са захтеваним техничким карактеристикама материјала.

Доставити узорак производа у стандардном конфекцијском броју.

Место и рок испоруке добара:

Добра се испоручују у складиште Наручиоца, на адресу у Новом Саду - Футошки пут бр. 46.

Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева за испоруку издатог од стране Наручиоца, у складу са усвојеном Понудом понуђача, када је у питању врста, квалитет и количина.

Узорци

За сва понуђена добра, понуђач је дужан да заједно са понудом достави узорак понуђеног добра.

Узорци се достављају до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца. Узорци морају бити посебно упаковани са назнаком: „Узорци за јавну набавку број 52/24“.

На паковању у ком се достављају узорци мора бити назначен назив понуђача, број телефона контакт лица и адреса понуђача.

Уколико понуђач не достави тражене узорке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Приликом пријема узорака, на паковању узорака биће наведен број под којим су заведени, датум и час пријема узорака.

Узорци  се достављају ради упоређивања истоветности понуђених добара са добрима која ће се испоручивати током реализације уговора о јавној набавци.

Узорци понуђача, чија понуда буде изабрана као најповољнија биће задржани код Наручиоца до истека рока важности уговора о јавној набавци ради упоређивања појединачних испорука са достављеним узорцима.

Достављени узорци осталих понуђача биће враћени понуђачима по окончаном поступку јавне набавке.

НАПОМЕНЕ:

Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац задржава право да набавља добра у износу мањем од уговореног.

Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета:

Комисијски преглед испоручене робе, упоређивање са захтевима из конкурсне документације и достављеним узорком. Према потреби испитивање квалитета у акредитованој лабараторији методом случајног узорка из испоручене количине робе. Трошкове испитивања сноси понуђач уколико резултати испитивања покажу да нису испуњени захтеви из конкурсне документације.

Наручилац ће понуђачу коме буде додељен уговор пружити све информације у погледу величина одеће коју треба испоручити.

Идејно решење логотипа (лого) ће бити достављено понуђачу коме се додели уговор о јавној набавци у предметном поступку.